桃園縣八德市瑞豐國民小學節能減碳執行計畫99.05訂

- 依據：桃園縣政府輔導所屬學校改進節能減碳措施實施計畫辦理。

- 實施目的：

  - 有效改善本校能源使用，以降低用電量及用水量，使本校成為執行節能減碳績優學校

  - 加強節能減碳教育宣導，達成節能減碳共識，全校師生共同落實推動永續校園。

  - 藉由學校率先推動節約能源，示範引導全體親師生，落實全民節約能源行動。

- 計畫目標：

  - 有效掌控並逐年檢討本校用電量及用水量，以達成下列目標為原則：

    - 用電量：以不成長（年減1.5﹪以上、約年減2700度、期減450度）且EUI值（98年度為19.91）低於同類型機關學校基準值18.6為原則。

    - 用水量：以不成長（與前一年度相比月減1.5﹪以上）為原則。

  - 加強學校節能物理環境改善，提升學童節能與永續發展之理念。

  - 形成有環保節能之永續校園。

- 實施原則：

  - 積極管理：透過數據積極管控本校能源之使用。

  - 有效運用：充分運用校內、學校家長及社會資源，以建立節能減碳之永續校園。

  - 全面推動：透過本校節能減碳之具體措施及教育宣導，建立全校親師生節能減碳之觀念，進而落實全民節約能源行動。

- 實施方式：

  - 逐年改善或更新學校硬體設備。

  - 加強宣導，引導全校師生落實節能減碳措施。

  - 各校園責任區域（空調場所、其他校舍、辦公處所、教室）能自主管理，推動節能減碳措施。

- 執行單位：

  - 督導單位：節能省碳執行小組

  - 執行單位：總務處、校園責任區域負責人、各辦公室處所及各教室管理人、各班能源管制小尖兵

- 實施期程：自本計畫頒布日起五年內完成。

- 實施措施：

  - 建立管理制度與基本資料。

    - 節能省碳執行小組：由校長擔任召集人，負責督導考核本校節能目標與節能計畫之擬定、執行與成效檢討。（節能省碳執行小組編組架構如附件1）

    - 校園責任區域負責人：負責管控各責任區域內公共空間照明及空調之使用，並督導各辦公室處所及各教室管理人確實執行能源管控措施。（名單如附件2）

    - 各辦公室處所及各教室管理人：執行使用處所之能源管控措施。

    - 各班建立能源管制小尖兵，負責控制教室水電管制。

  - 採行措施：

    - 汰舊換新設備或整體節能系統改造。

      - 新建、增建、改建或修建之建築工程，應採節約能源之規劃設計，以及依行政院行政院97 年8 月6 日院臺經字第0970030865 號函核定「政府機關及學校全面節能減碳措施」二、(一)之相關措施辦理外，並應優先考量設置太陽光電發電設備。

      - 改善老舊電力管線，提升輸出功率。

      - 優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及其他事務性產品

      - 窗型、分離式冷氣機使用超過5年，應請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式冷氣機。

      - 照明燈具新設或汰換時，應請專業技師或廠商進行規劃設計適當照明配置，採用高效率照明燈具及電子式安定器。

      - 出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等新設或汰換時，應採用省電LED應用產品。

      - 汰換傳統白熾燈（鎢絲燈）為高效率燈管（泡），並於99年底完成。

      - 電梯新設或汰換時，應採用變頻式省電型電梯。

      - 用水設備新設或汰換時，應採用節約用水之省水龍頭或省水馬桶。

    - 空調設備管理。

      - 於各室內空間設立溫度計，並確實遵守以下冷氣及電風扇使用時機。

      - 當室內溫度超過26℃時，始開啟電風扇，並保持空間通風良好。

      - 每年六月─十月且室內溫度超過28℃時，始開啟冷氣，並設定適溫於28℃，且視需要配合電風扇使用。

      - 多利用室內遮陽，防止日曬影響冷氣負載。

      - 冷氣開放時應門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

      - 每月清洗窗、箱型冷氣機之空氣過濾網。

    - 照明設備管理。

      - 依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不可為節省用電而減少必要之照明，以致影響視力。

      - 牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

# 依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

      - 適度調整燈具位置至辦公桌面正上方，並增設獨立之電源開關。

      - 走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，採隔盞開燈、並減少燈管數；白天如照度足夠，可不必開燈。

      - 打掃、升旗集會、午餐及休息時間全面關閉不必要之照明。

      - 於開會、公出等長時間（5分鐘以上）不需使用照明時，應關閉燈具電源。

      - 早自習、放學後及不需使用教室之科任課等教室人數在10人以下之時間，僅開啟辦公桌（學生桌）上方之照明燈具，其餘應關閉。

    - 電梯管理。

      - 本校電梯僅做為輸送午餐使用，有其它用途需求時應向午餐執行秘書提出申請。

      - 電梯內照明及風扇應裝設自動啟停裝置。

      - 電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。

    - 電力系統管理。

# 變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

      - 每天下班時應拔掉各項電器插頭（使用延長線者關掉開關即可）。寒暑假期間應關閉教室總電源。

    - 事務機器及其他管理。

      - 影印機、電腦等設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

      - 中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器。

      - 長時間不使用（如開會、公出、下班或假日等）之用電器具或設備（如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機、投影機等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

      - 飲水機及開飲機應裝設定時控制器或手動控制使用時間；寒暑假期間使用需求度低的飲水機應關閉電源。

# 公文及紙張使用儘量採雙面列印或反面重複利用。

      - 開會應自備環保杯，不用紙杯；用餐應自備環保筷，不用免洗筷。

    - 用水管理

      - 隨時檢視注意水管或馬桶之漏水狀況。

      - 控制洗手台水閥流量，以節約用水。

      - 在馬桶箱中放置裝水瓶子，以節省沖水量。

      - 學生個人午餐用具一律要求帶回家清洗。

      - 澆灌花圃或打掃等工作需要用水時，應盡量使用井水或以擦拭刷洗方式完成。

  - 紀錄及查核：執行單位定期抄錄下列紀錄：

    - 用電、水紀錄：每期（月）依電力（水力）公司之收據公佈使用情形，並以紅、黃、綠燈號顯示與前一年同期比較之成長情形（正成長以紅燈標示，達成目標以綠燈標示，餘以黃燈標示）。

    - 空調溫度：電腦和資訊教室於六月~十月每天上午十時及下午二時各登錄乙次（其他空調處所由使用人於使用時登錄）如附件3。

    - 設備系統維護：由各財產保管人依附件4按時保養，並做成紀錄備查。

  - 自我檢核及檢討：

每年定期（年初）與不定期（連續二期出現紅燈時）召開節能減碳小組會議，依據「採行節能減碳措施逐年改進計畫表」檢討執行情行及改善對策，附件5。

  - 教育訓練與宣導

    - 指派能源管理人員上經濟部能源局網站，下載節約能源管理技術、方法等資料並自我研習。

    - 將節約能源列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法；並派員參加節約能源相關研討（習）會。

    - 張貼日常節約能源標語或提醒標示，以養成全員節約能源習慣。

    - 每學年舉辦班級節能競賽活動，鼓勵全員參與落實節約能源。

- 督導及成效考核：

  - 督導機制：由校園責任區域負責人依下列時機督導考核所屬責任區域之整體推動成效，並做成紀錄送總務處備查。

    - 當期用電量或用水量為黃燈或綠燈：區域負責人不定期考核所屬責任區域執行情形，並對有能源浪費或不當運用情形之班級及處所開具改善通知單（如附件6）要求改善。

    - 當期用電量或用水量為紅燈：區域負責人應每天考核所屬責任區域執行情形，並對有能源浪費或不當運用情形之班級及處所開具改善通知單要求改善。

  - 考核獎懲機制：

    - 於節能減碳小組會議呈報各班級及處所執行情形，並由總務處公佈被開具三次（含）以上改善通知單之班級及處所。

    - 節能有功之班級及處所人員依桃園縣政府所核定之獎勵標準，呈報校長公開表揚之。

- 經費：

  - 充份有效運用年度預算。

  - 妥善運用校內資源。

  - 專案報府申請相關經費

- 預期效益：

  - 增設用電與用水系統監控系統；達成用電量及用水量逐年以1％-3％比例減量。

  - 透過學校親師生參與，共創符應永續發展安全舒適的校園。

- 本計畫經校長核定後實施，修正時亦同。

承辦人：                  總務主任：                  校長：

會：

教務處：

訓導處：

輔導室